MGC-01-1.0-ETFE水下柔性光缆铺放仿真任务书

一、任务目标

使用Python建立二维水下柔性光缆动态铺放模型。参考相关专利论文，在不考虑AUV自身构型或线盘机构的情况下，回答：

光缆从AUV尾部放出后的缆形和张力变化；

光缆会在何时、何处着地；悬空部分的长度和其上的力作用的分析

筛选较合理的AUV速度、离底高度和放缆速度范围。

二、模型简化

1. AUV

AUV简单视作一个点，假设AUV匀速、定高运动（指离底高度不变的运动），不计算推进器、姿态、导航及光缆对AUV的反作用。考虑变量：前进速度 v_A、离底高度 H、运行时间。

2. 放缆装置

不考虑线盘转速、电机转矩和控制器模型。 仅考虑单位时间放出的光缆长度。

3. 光缆与海底

光缆一头绑在出发处的岸边海底，可简单视作固定在出发点正下方的海底面上，另一头则随着AUV移动渐渐从AUV上放出。海底视为完全平坦（有能力可尝试仿真凹凸地形）。

三、光缆及初始参数

| 参数 | 初始值/范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 光缆型号 | MGC-01-1.0-ETFE | 本次仿真对象 |
| 外径 d | 1 mm和0.52mm | 主要以0.52mm的缆优先 |
| 线密度 m′ | 0.00110 kg/m（1mm的缆）/0.52 mm缆线密度0.21±0.03 g/m，水中接近中性浮力，在水池中实际上处于微浮状态。 |  |
| 最低破断力 | 500 N | 需考虑破断力极限保护 |
| 长期静置最小弯曲直径 | 可以弃用30mm的弯曲半径，改用用经验公式，请查阅资料，下面是查到的参数仅供参考： 主参考：R_ref=15D（动态/安装受力状态的工程参考）。辅助参考：R=10D（较宽松的安装完成/低载状态参考）。 | 需要考虑弯曲直径 |
| 水密度 | 1000 kg/m³ | 水池淡水 |
| 缆段长度 Δs | 0.02～0.05 m（详情见说明中） | 问题：原工程用20～50 mm单元，却计算5～30 mm量级曲率，最小半径容易退化成由单元长度和接近180°折角决定的数值量。原代码中的固定分辨率阈值也会掩盖该问题。 修改：先用10 mm粗算整体形态，再用5、2、1 mm逐级加密触地点、出口和高曲率区；时间步同步减小。导向区、节点插入区和自由缆段分别统计。 |
| 轴向刚度 EA | 需查阅资料获取通用值作为默认值 | 变量，建议做成可自行输入的全局变量 |
| 阻力系数 C_D | 同上 | 同上 |
| 海底摩擦系数 μ | 同上 | 同上 |

四、核心任务

1. 建立二维光缆模型：可将整段光缆离散为节点和小段，以简化计算张力、重力/浮力、水阻、海底支撑和摩擦的过程。要考虑到动态的放缆过程，已经放出的光缆总长会不断变长。

2. 完成典型工况的仿真：

目标是形成一个数值仿真模型，要求可输入的变量包括：AUV速度；离底高度；单位时间放缆长度，要求能输出的结果有：缆上张力、尾部张力—时间曲线及活动光缆最大张力、放出部分的缆悬空长度、缆着底位置滞后AUV的距离。

以下为给出的必须测试的参数组合，鼓励测更多

| 变量 | 建议取值 | 主要观察内容 |
| --- | --- | --- |
| AUV速度 v_A | 0.1、0.2、0.25、0.3 m/s | 张力、悬空和着底滞后 |
| 离底高度 H | 0.3、0.5、1 m | 下沉距离和跨坑 |
| 放缆速度 v_out | 0.9、1.0、1.05、1.1、1.2 倍 v_A | 欠放、正常和过放 |

五、提交内容

一个可修改AUV速度、离底高度、单位时间放缆长度和地形的仿真计算模型程序。

完成对规定工况的仿真，提交计算结果。需要有相关论文或资料的计算结果作为交叉验证。

参考的相关专利论文文件。

提交形式：提交Python\matlab代码、README总结、CSV、主要图片/动画和简要结论报告。

六、增加内容

01  出缆方向约束

问题：现有代码只固定出口节点的位置和速度，未持续约束缆的切向方向。初始化成37.5°不能保证后续仍以37.5°出缆。

修改：统一坐标定义，并在每个时间步强制出口切向 d_out=[-cos(37.5°), -sin(37.5°)]；

02  动态放缆插入节点会制造短单元和伪峰值

问题：现有插入逻辑存在计数重复风险，并可能留下极短残余单元。极短单元会显著增大数值刚度，在插入时刻产生张力尖峰和局部折角。

修改：重写放缆长度管理：守恒总无应变长度、质量和浮力；新节点的位置、速度和应变连续；设置最小单元长度或采用重划分，不允许产生远小于目标ds的尾单元。修正inserted计数，并记录所有插入时刻。

- 03  配置文件与代码内参数冲突

- 问题：原工程存在YAML值与Python硬编码值不一致的情况，包括EA、EI、海床刚度及水动力系数

- 修改：为两种缆分别建立唯一配置文件并统一代码与配置文件的系数。

- 04  添加稳态均匀流扩展

- 设置恒定水平流速 U＝－0.20、－0.10、0、＋0.10、＋0.20 m/s（明确正负方向定义），比较尾部张力、Layback、悬空长度和缆形。无需将整个参数矩阵扩展为全部流速组合。阻力用节点/缆段相对水体速度计算。建议U正值定义为同航向、负值为逆航向，并画U—Ttail、U—Layback、U—悬空长度三类结果。

七、可参考内容（基础资料，需要查找更多相关资料）

1. Yang等：二维铺缆张力计算

Tension Analysis of Submarine Cables During Laying Operations

这篇论文适合作为第一次接触铺缆力学的起点。它建立二维模型，考虑：

https://opencivilengineeringjournal.com/VOLUME/7/PAGE/282/PDF/

海流；

平台运动速度；

放缆速度；

水深；

缆线材料参数；

缆形和张力分布。

论文从一个很小的缆段开始画受力图，再通过平衡方程计算整根缆。

2. Mamatsopoulos等：着底点、弯曲半径和张力

An Analysis Tool for the Installation of Submarine Cables in an S-Lay Configuration

https://www.sci-hub.vg/10.3390/jmse8010048

这篇论文非常适合学习铺缆中的几个核心名词：

Top tension：上端张力；

Bottom tension：着底附近剩余张力；

Touchdown point，TDP：着底点；

Layback：AUV或铺缆设备与着底点之间的水平距离；

Bend radius：着底区域的实际弯曲半径。

论文指出，张力、着底位置和最小弯曲半径是评估铺缆安全性的关键结果。

3. Khan等：低张力水下柔性缆

Analytical and Numerical Study of Underwater Tether Cable Dynamics for Seabed Walking Robots Using Quasi-Static Approximation

https://www.mdpi.com/2077-1312/8/1/48

这篇比传统重型海缆更接近你们的微细缆。它系统比较了：

悬链线；

集中质量；

有限元；

有限差分；

低张力缆建模。

论文认为集中质量法易实现、计算量适中，而且方便把机器人、浮力块或其他部件连接到缆线上，因此很适合水下机器人缆线仿真。

4. Goyal和Perkins：为什么松缆会打圈

Modeling of Cables with High and Low Tension Zones Using a Hybrid Rod-Catenary Formulation

https://arxiv.org/abs/physics/0702224

这是一篇进阶论文。它说明：

张力较高时，可以把缆看成没有明显弯曲刚度的绳；

张力很低时，缆可能打圈、扭结、形成局部弯折；

此时普通悬链线或简单集中质量模型可能不够；

需要梁或杆模型描述弯曲和扭转。